面对一个全新的主板，JS总是不用看任何说明书，就能在1、2分钟之内将主板上密密麻麻的跳线连接好，是不是觉得他是高手？呵呵，看完今天的文章，你将会觉得这并不值得一提，并且只要你稍微记一下，就能完全记住，达到不看说明书搞定主板所有跳线的秘密。

## 步骤/方法

1

这个叫做真正的跳线
首先我们来更正一个概念性的问题，实际上主板上那一排排需要连线的插针并不叫做“跳线”，因为它们根本达不”到跳线的功能。真正的跳线是两根/三根插针，上面有一个小小的“跳线冒”那种才应该叫做“跳线”，它能起到硬件改变设置、频率等的作用；而与机箱连线的那些插针根本起不到这个作用，所以真正意义上它们应该叫做面板连接插针，不过由于和“跳线”从外观上区别不大，所以我们也就经常管它们叫做“跳线”。

好了，今天我们要说的内容到这里也就告了一个段落了，只要认真的看过本文之后，相信以后都不会被主板上繁杂的跳线所困扰。当然，还有一些主板上可能有一些其他定义的跳线，比如外接1394接口，这些都有很明显的标志，并且基本上的连线都是整合型的，直接插上就可以，并不难，再这里我们就不对这些用的较少的跳线做太多的讲述

2

看完本文，连接这一大把的线都会变得非常轻松
至于到底是谁第一次管面板连接插针叫做“跳线”的人，相信谁也确定不了。不过既然都这么叫了，大家也都习惯了，我们也就不追究这些，所以在本文里，我们姑且管面板连接插针叫做跳线吧。
为了更加方便理解，我们先从机箱里的连接线说起。一般来说，机箱里的连接线上都采用了文字来对每组连接线的定义进行了标注，但是怎么识别这些标注，这是我们要解决的第一个问题。实际上，这些线上的标注都是相关英文的缩写，并不难记。下面我们来一个一个的认识（每张图片下方是相关介绍）！电源开关：POWER SW
英文全称：Power Swicth
可能用名：POWER、POWER SWITCH、ON/OFF、POWER SETUP、PWR等
功能定义：机箱前面的开机按钮

3

复位/重启开关：RESET SW
英文全称：Reset Swicth
可能用名：RESET、Reset Swicth、Reset Setup、RST等
功能定义：机箱前面的复位按钮

4

电源指示灯：+/-
可能用名：POWER LED、PLED、PWR LED、SYS LED等

5

硬盘状态指示灯：HDD LED
英文全称：Hard disk drive light emitting diode
可能用名：HD LED

6

报警器：SPEAKER
可能用名：SPK
功能定义：主板工作异常报警器

7

这个不用说，连接前置USB接口的，一般都是一个整体

8

音频连接线：AUDIO
可能用名：FP AUDIO
功能定义：机箱前置音频
看完以上简单的图文介绍以后，大家一定已经认识机箱上的这些连线的定义了，其实真的很简单，就是几个非常非常简单英文的缩写。下一页我们在来认识主板上的“跳线”。
实际上，机箱上的线并不可怕，80%以上的初学者感觉最头疼的是主板上跳线的定义，但实际上真的那么可怕吗？答案是否定的！并且这其中还有很多的规律，就是因为这些规律，我们才能做到举一反三，无论什么品牌的主板都不用看说明书插好复杂的跳线。
● 哪儿是跳线的第一Pin？

9

要学会如何跳线，我们必须先了解跳线到底从哪儿开始数，这个其实很简单。在主板（任何板卡设备都一样）上，跳线的两端总是有一端会有较粗的印刷框，而跳线就应该从这里数。找到这个较粗的印刷框之后，就本着从左到右，从上至下的原则数就是了。如上图。
● 9Pin开关/复位/电源灯/硬盘灯定义

10

这款主板和上一张图的主板一样，都采用9Pin定义开关/复位/电源灯/硬盘灯
9Pin的开关/复位/电源灯/硬盘灯跳线是目前最流行的一种方式，市场上70%以上的品牌都采用的是这种方式，慢慢的也就成了一种标准，特别是几大代工厂为通路厂商推出的主板，采用这种方式的更是高达90%以上。

11

9针面板连接跳线示意图
上图是9Pin定义开关/复位/电源灯/硬盘灯的示意图，在这里需要注意的是其中的第9Pin并没有定义，所以插跳线的时候也不需要插这一根。连接的时候只需要按照上面的示意图连接就可以，很简单。其中，电源开关（Power SW）和复位开关（都是不分正负极的），而两个指示灯需要区分正负极，正极连在靠近第一针的方向（也就是有印刷粗线的方向）。

你能区分这根线的正负极了吗？
还有一点差点忘了说，机箱上的线区分正负极也很简单，一般来说彩色的线是正极，而黑色/白色的线是负极（接地，有时候用GND表示）。
学到并且记住本页内容之后，你就可以搞定绝大部分主板的开关/复位/电源指示灯/硬盘指示灯的连接了，现在你可以把你机箱里的这部分线拔下来，再插上。一定要记住排列方式！为了方便大家记忆，这里我们用4句话来概括9Pin定义开关/复位/电源灯/硬盘灯位置：
1、缺针旁边插电源
2、电源对面插复位
3、电源旁边插电源灯，负极靠近电源跳线
4、复位旁边插硬盘灯，负极靠近复位跳线
这么说了，相信你一定记住了！
● 具有代表性的华硕主板接线方法
很多朋友装机的时候会优先考虑华硕的主板，但是华硕的主板接线的规律一般和前一页我们讲到的不太一样，但是也非常具有代表性，所以我们在这里单独提出来讲一下。

上图就是华硕主板这种接线的示意图（红色的点表示没有插针），实际上很好记。这里要注意的是有些机箱的PLED是3Pin线的插头，但是实际上上面只有两根线，这里就需要连接到3Pin的PLED插针上，如上图的虚线部分，就是专门连接3Pin的PLED插头的。
下面我们来找一下这个的规律。首先，SPEAKER的规律最为明显，4Pin在一起，除了插SPeaker其他什么都插不了。所以以后看到这种插针的时候，我们首先确定SPeaker的位置。然后，如果有3Pin在一起的，必然是接电源指示灯，因为只有电源指示灯可能会出现3Pin；第三，Power开关90%都是独立在中间的两个Pin，当然也可以自己用导体短接一下这两个pin，如果开机，则证明是插POWER的，旁边的Reset也可以按照同样的方法试验。剩下的当然是插硬盘灯了，注意电源指示灯和硬盘工作状态指示灯都是要分正负极的，实际上插反了也没什么，只是会不亮，不会对主板造成损坏。
● 其他无规律主板的接线方式：

除了前面我们讲到的，还有一些主板的接线规律并不太明显，但是这些主板都在接线的旁边很明显的标识除了接线的方法（实际上绝大多数主板都有标识），并且在插针底座上用颜色加以区分，如上图。大家遇到这样主板的时候，就按照标识来插线就可以了。
看到现在，相信你已经明白了装机员用钥匙开机的秘密了吧，实际上也就是POWER相应的插针进行短接，很简单。
●前置USB
前置USB的接线方法实际上非常简单，现在一般的机箱都将前置USB的接线做成了一个整体，大家只要在主板上找到相应的插针，一起插上就可以了。一般来说，目前主板上前置USB的插针都采用了9Pin的接线方式，并且在旁边都有明显的USB 2.0标志。

要在主板上找到前置USB的插针也非常简单，现在的主板一般都有两组甚至两组以上的前置USB插针（如上图），找前置USB的时候大家只要看到这种9pin的，并且有两组/两组以上的插针在一起的时候，基本上可以确定这就是前置USB的插针，并且在主板附近还会有标识。

现在一般机箱上的前置USB连线搜是这样整合型的，上面一共有8根线，分别是VCC、Data+、Data-、GND，这种整合的就不用多说了，直接插上就行。如果是分开的，一般情况下都本着红、白、绿、黑的顺序连接。如上图这根线，虽然是整合的，但同样是以红白绿黑的排序方式。
●前置音频连接方法
由于前置音频是近两年才开始流行起来的，别说是用户了，就连很多装机的技术员都不太会连接前置音频的线，甚至还有不少JS直接说出了接了前置后面就不出声了这样的笑话。那么前置音频到底是不是那么难接呢，我们一起来看一看。

从目前市场上售卖的主板来看，前置音频插针的排序已经成了一种固定的标准（如上图）。从图上可以看出，前置音频的插针一共有9颗，但一共占据了10根插针的位置，第8针是留空的。

上图是比较典型的前置音频的连线，前置音频实际上一共只需要连接7根线，也就是上图中的7根线。在主板的插针端，我们只要了解每一根插针的定义，也就很好连接前置音频了。下面我们来看一下主板上每颗针的定义：
1——Mic in/MIC（麦克风输入） 
2——GND（接地）
3——Mic Power/Mic VCC/MIC BIAS（麦克风电压）
4——No pin
5——LINE OUT FR（右声道前置音频输出）
6——LINE OUT RR（右声道后置音频输出）
7——NO pin
8——NO pin
9——LINE OUT FL（左声道前置音频输出）
10——LINE OUT RL（做声道后置音频输出）
在连接前置音频的时候，只需要按照上面的定义，连接好相应的线就可以了。实际上，第5Pin和第6Pin、第9Pin和第10Pin在部分机箱上是由一根线接出来的，也可以达到同样的效果。
看起来线有点多，但是同样非常好记，大家不妨按照笔者记得方法。首先记住前三根，第一根是麦克输入，第二根接地，第三根是麦克电压，然后第5Pin和第6Pin插右声道，第9Pin和第10Pin插左声道。从上往下数就是，Mic in、Mic电压、右声道、左声道，再外加一个接地。这么记是不是很简单？

很多接线实际上都整合了，不用再为线序烦恼