NetCal管网平差计算软件说明

供水管网的平差计算是管网设计和管理中的一项最基础的内容，给水管网的设计、优化、施工、微观模型的建立以及管网的动态模拟都离不开管网平差。同济大学作为对给排水研究的最早的著名大学之一，早在70年代就有杨钦教授编写的“7512管网水力计算程序”， 俞国平教授作为杨钦教授的首位博士，长期进行管网方面的研究，有丰富的实际经验和先进的理论知识。在俞国平教授的指导下，我们开发了NetCal管网平差计算软件，希望能对广大管线工作者提供一定的帮助。

NetCal管网平差计算软件主要有以下特点：

一．以Windows95/98为工作平台，充分利用Win32优越的内存管理功能，理论上计算管段数目只受计算机内存的限制。

二．采用Visual C++ 5.0和Delphi 4.0编程，提供高性能的代码质量。其中界面和前期数据处理工作由Delphi 4.0编制，平差迭代过程由Visual C++编制。界面友好，计算速度快。

三．先进的优化算法，在俞国平教授的指导下，我们对传统的节点方程法进行了改进，主要有以下几点；

- 采用变带宽矩阵存储系数矩阵，因为系数矩阵是一对称稀疏矩阵，运用变带宽技术可以节省大量的存储空间，使有限的内存可以计算的管段数有倍数级的增加。

- 对平差计算的迭代过程进行改进，对每次计算的修正值进行阻尼，有效避免了多次计算不收敛，产生振荡效果的现象。应用阻尼法可以直接计算比阻很小的管段（如为水泵所设的虚拟管），能够提高算法的稳定性和计算速度。

- 采用Win32系统的虚拟内存管理，可以申请到等于甚至大于计算机物理内存的内存空间。

- 可以直接计算水泵（水源泵，增压泵），水塔、高位水池等特殊构筑物。

- 减低了标注节点算法对输入数据的要求。管段终止节点编号不要求大于起始节点编号，节点不需要输入初始压力，每个节点只需输入流量和压力之一即可，不要求已知节点排在最后。算法所需要的特殊要求，有程序自动调整和复原。

四．软件具有Windows95/98标准的图形化界面，易于使用。软件为单文档结构设计，每次只能计算一个任务，但可以同时打开多个实例进行计算。主界面采用多页控制，表格式输入，可以方便的在节点、管段和水泵输入界面之间进行切换。常用操作可由菜单、工具条和快捷菜单协调完成，状态条有各项操作的现场提示信息。

仅仅作为一个管网平差计算软件，NetCal已经达到了我们的预定目标。当然对广大使用者来说，可能还要更多的要求，对软件的缺点和不足之处，欢迎广大用户批评指正。

同济大学环境工程学院俞国平课题组

1999/04/15